Что значат цифры на канистре? Полный гид по вязкости моторных масел: 5W-30, 10W-40, 15W-40

Приходя в автомагазин или выбирая масло на сайте, каждый автовладелец видит на канистрах загадочные комбинации: 5W-30, 10W-40, 15W-40. Для многих это просто набор цифр, но именно в этом коде зашифрован главный параметр здоровья вашего двигателя — вязкость.

Что означают эти буквы и цифры? Как расшифровать классификацию SAE? И что будет, если залить «не то» масло? Эксперты Valesco Oil подготовили подробный и понятный гид, который навсегда закроет этот вопрос.

Что такое классификация SAE?

Буквы SAE на канистре означают, что вязкость масла измерялась по стандарту Общества автомобильных инженеров США (Society of Automotive Engineers). Это международный стандарт, который делит масла на зимние, летние и всесезонные.

Сегодня практически все гражданские моторные масла — всесезонные. Именно поэтому их маркировка состоит из двух цифр и буквы «W» между ними.

Давайте разберем популярное масло 5W-30 на составляющие:

1. Первая цифра и буква «W» (Зимний индекс)

Буква W означает Winter (Зима). Цифра, стоящая перед ней — это показатель низкотемпературных свойств масла. Она говорит о том, насколько легко двигатель заведется в мороз и как быстро насос прокачает масло по системе ко всем деталям.

Простая формула: Чтобы узнать минимальную температуру, при которой масляный насос сможет прокачать жидкость, нужно из первой цифры вычесть 35.

- 0W: ( 0 - 35 = -35 ) — экстремальные морозы.

- 5W: ( 5 - 35 = -30 ) — отличный запуск в условиях средней зимы.

- 10W: ( 10 - 35 = -25 ) — умеренная зима, популярно для СНГ.

- 15W: ( 15 - 35 = -20 ) — для теплых зим или коммерческой техники.

2. Вторая цифра (Летний индекс)

Цифра после дефиса (30, 40, 50) — это показатель высокотемпературной вязкости. Она указывает на то, насколько густым остается масло при рабочей температуре работающего двигателя (около 100 – 150).

Чем выше эта цифра, тем толще и прочнее масляная пленка на деталях при сильной жаре или высоких нагрузках.

- 30 — энергосберегающие масла для современных японских, корейских и некоторых европейских авто.

- 40 — классический «золотой стандарт», обеспечивающий прочную защиту при высоких температурах.

- 50 / 60 — густые масла для спортивных автомобилей или сильно изношенных моторов.

Разбор популярных классов: в чем разница?

Сравним три самых ходовых класса вязкости, которые чаще всего ищут автовладельцы:

| Класс вязкости | Тип основы (чаще всего) | Температурный диапазон C* | Кому подходит? |
| --- | --- | --- | --- |
| 5W-30 | Синтетика | от - 30 до + 35 | Современные моторы (многие новые авто из автосалонов), где зазоры между деталями минимальны. |
| 10W-40 | Полусинтетика | от - 25 до + 40 | Самый популярный выбор для авто с пробегом более 100-150 тыс. км. Отличный баланс цены и защиты. |
| 15W-40 | Минеральное Полусинтетика | от - 20 до + 45 | Коммерческий транспорт, грузовики, старые дизельные моторы или регионы с исключительно жарким климатом. |

Главные мифы о вязкости масел

- Миф 1: «Чем гуще масло, тем лучше для мотора».

  - Реальность: Если залить масло 10W-60 в современный мотор, рассчитанный на 5W-30, слишком густая жидкость просто не сможет пройти через узкие масляные каналы. Двигатель получит «масляное голодание» и быстро выйдет из строя.

- Миф 2: «Летом нужно обязательно переходить на 10W-40, а зимой на 5W-30».

  - Реальность: Современные всесезонные масла (например, линейка от Valesco Oil) стабильно работают круглый год. Менять вязкость стоит только в том случае, если это рекомендует завод-изготовитель вашего авто.

Какую вязкость выбрать для вашего авто?

Золотое правило любого автовладельца — всегда заглядывать в сервисную книжку автомобиля (мануал). Инженеры, создавшие ваш двигатель, уже рассчитали идеальные зазоры и указали нужный индекс SAE.

Если ваш автомобиль требует стабильной защиты как в морозный зимний запуск, так и в летнюю жару, обратите внимание на ассортимент смазочных материалов Valesco Oil. В нашем каталоге представлены моторные масла всех популярных классов вязкости, созданные на основе премиальных базовых масел и современных пакетов присадок.

Valesco Oil — идеальная вязкость и максимальная защита вашего двигателя в любых условиях!